深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：			   计算机系统(2)

实验项目名称：		    Cache实验

学院：			    计算机与软件学院

专业：		         人工智能卓越班

指导教师：              罗秋明

报告人： 邓瑞霖     学号：2024150040       班级： 01

实验时间：       2026年 6 月 4 日-- 2026年 6 月 19 日

实验报告提交时间：     2026年6月17日星期三

教务处制

一、实验目的： - 加强对Cache工作原理的理解； - 体验程序中访存模式变化是如何影响cahce效率进而影响程序性能的过程； - 学习在X86真实机器上通过调整程序访存模式来探测多级cache结构以及TLB的大小。

二、实验环境 X86真实机器

三、实验内容和步骤 1、分析Cache访存模式对系统性能的影响 - 给出一个矩阵乘法的普通代码A，设法优化该代码，从而提高性能。 代码A： - #include <sys/time.h> - #include <unistd.h> - #include <stdlib.h> - #include <stdio.h> - int main(int argc, char *argv[]) - { - float *a, *b, *c; - long int i, j, k, size, m; - struct timeval time1, time2; - if(argc < 2) { - printf("\n\tUsage: %s <Row of square matrix>\n", argv[0]); - exit(-1); - } - size = atoi(argv[1]); - m = size * size; - // 分配内存 - a = (float*)malloc(sizeof(float) * m); - b = (float*)malloc(sizeof(float) * m); - c = (float*)malloc(sizeof(float) * m); - // 初始化矩阵a和b - for(i = 0; i < size; i++) { - for(j = 0; j < size; j++) { - a[i * size + j] = (float)(rand() % 1000 / 100.0); - b[i * size + j] = (float)(rand() % 1000 / 100.0); - } - } - // 开始计时 - gettimeofday(&time1, NULL); - // 一般矩阵乘法：i-j-k循环 - // 外层遍历行(i)，中层遍历列(j)，内层累加(k) - for(i = 0; i < size; i++) { - for(j = 0; j < size; j++) { - c[i * size + j] = 0; - for(k = 0; k < size; k++) - c[i * size + j] += a[i * size + k] * b[k * size + j]; - } - } - // 结束计时 - gettimeofday(&time2, NULL); - // 计算时间差 - time2.tv_sec -= time1.tv_sec; - time2.tv_usec -= time1.tv_usec; - if(time2.tv_usec < 0L) { - time2.tv_usec += 1000000L; - time2.tv_sec -= 1; - } - printf("Execution time = %ld.%06ld seconds\n", - time2.tv_sec, time2.tv_usec); - free(a); free(b); free(c); - return(0); - }. 代码A对矩阵乘法的实现：遍历矩阵的每一行和每一列，求出结果矩阵对应位置的元素。 在空间局部性上： a[i*size+k]每次访问的步长为1，空间局部性良好； b[k*size+j]每次访问的步长为size，size较大时空间局部性较差，访问耗时长。 优化: 优化b[]访问的空间局部性, 使其每次访问的步长为1. 具体地, 遍历a[]的每个元素, 将每个元素的贡献累加到c[]中, 代码如下, 注意清空c[]: // 优化后的矩阵乘法：i-k-j循环 // 清空结果矩阵c for(i = 0; i < size; i++) { for(j = 0; j < size; j++) c[i * size + j] = 0; } // 开始计时 gettimeofday(&time1, NULL); // 优化后的核心计算 // temp = a[i][k]，在所有j上累加 temp * b[k][j] 到 c[i][j] for(i = 0; i < size; i++) { for(k = 0; k < size; k++) { temp = a[i * size + k]; for(j = 0; j < size; j++) c[i * size + j] += temp * b[k * size + j]; } } // 结束计时 gettimeofday(&time2, NULL);. 优化分析：优化后的i-k-j循环中，b[k*size+j]的访问步长为1（连续访问b的同一行），空间局部性得到显著改善。同时a[i*size+k]在k循环中保持不变（temp），减少了重复访问。 - 改变矩阵大小，记录相关数据，并分析原因。 2、编写代码来测量x86机器上（非虚拟机）的Cache 层次结构和容量 - 设计一个方案，用于测量x86机器上的Cache层次结构，并设计出相应的代码。 设计一个方案，用于测量X86机器上的Cache层次结构。核心思想：通过改变访问数组的大小(size)和访问步长(stride)，测量内存读吞吐量，绘制Memory Mountain图，从而推断各级Cache的大小和块大小。 本实验采用Memory Mountain测量方法。核心函数test(elems, stride)以指定步长遍历数组元素，模拟不同访存模式下的内存访问行为。通过改变数组大小（控制工作集大小）和访问步长（控制空间局部性），测量读吞吐量的变化： 当工作集大小小于某级Cache容量时，数据命中该级Cache，吞吐量较高； 当工作集大小超过某级Cache容量时，发生Cache Miss，吞吐量下降； 当步长增大时，空间局部性变差，每次访问都需要从Cache读取新的Cache Line，吞吐量下降； 吞吐量随步长增加而下降的拐点，对应Cache Line（Block）的大小。 /** * Memory Mountain 测量程序 * 用于测量X86机器上的Cache层次结构、容量及Block大小 * 参考：CSAPP教材第6章存储器层次结构 */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <time.h> /* ===== 全局变量 ===== */ #define MAXSIZE (1 << 27) /* 最大128MB */ #define MAXELEMS (MAXSIZE / sizeof(long)) #define MAXBUF 256 #define EPSILON 0.05 /* 收敛阈值 */ #define MAXSAMPLES 100 /* 最大采样次数 */ static long *data; /* 测试数组 */ static unsigned cyc_hi, cyc_lo; /* 时钟周期计数器 */ /* ===== x86内联汇编：读取时间戳计数器(RDTSC) ===== */ void access_counter(unsigned *hi, unsigned *lo) { asm volatile("rdtsc; movl %%edx,%0; movl %%eax,%1" : "=r"(*hi), "=r"(*lo) : : "%edx", "%eax"); } void start_counter() { access_counter(&cyc_hi, &cyc_lo); } double get_counter() { unsigned ncyc_hi, ncyc_lo; unsigned hi, lo, borrow; double result; access_counter(&ncyc_hi, &ncyc_lo); lo = ncyc_lo - cyc_lo; borrow = lo > ncyc_lo; hi = ncyc_hi - cyc_hi - borrow; result = (double)hi * (1ULL << 30) * 4 + lo; return result; } /* ===== 核心测试函数 ===== */ int test(int elems, int stride) { long i, sx2 = stride * 2, sx3 = stride * 3, sx4 = stride * 4; long acc0 = 0, acc1 = 0, acc2 = 0, acc3 = 0; long length = elems; long limit = length - sx4; /* 每次组合4个元素，减少循环开销 */ for (i = 0; i < limit; i += sx4) { acc0 = acc0 + data[i]; acc1 = acc1 + data[i + stride]; acc2 = acc2 + data[i + sx2]; acc3 = acc3 + data[i + sx3]; } /* 处理剩余元素 */ for (; i < length; i += stride) acc0 = acc0 + data[i]; return ((acc0 + acc1) + (acc2 + acc3)); } /* ===== 多次采样取最小值 ===== */ double fcy2(int (*f)(int, int), int elems, int stride, int clear_cache) { double samples[MAXSAMPLES]; int samplecount = 0; double cyc; int k; do { cyc = 2e30; /* 初始化为极大值 */ for (k = 0; k < 3; k++) { double temp; start_counter(); f(elems, stride); temp = get_counter(); if (temp < cyc) cyc = temp; } samples[samplecount++] = cyc; } while (samplecount < 10); /* 采集10个样本 */ /* 取最小值 */ double min = samples[0]; for (k = 1; k < samplecount; k++) if (samples[k] < min) min = samples[k]; return min; } /* ===== 吞吐量计算 ===== */ double run(int size, int stride, double Mhz) { double cycles; int elems = size / sizeof(long); test(elems, stride); /* 预热Cache */ cycles = fcy2(test, elems, stride, 0); return (size / stride) / (cycles / Mhz); /* MB/s */ } /* ===== 获取CPU频率 ===== */ double get_cpu_mhz() { /* Linux: 从/proc/cpuinfo读取 * Windows: 可通过注册表或WMI获取 * 以下使用Linux方式 */ static char buf[MAXBUF]; FILE *fp = fopen("/proc/cpuinfo", "r"); double cpu_mhz = 2000.0; /* 默认值 */ if (!fp) { fprintf(stderr, "Warning: Cannot open /proc/cpuinfo, " "using default 2000 MHz\n"); return cpu_mhz; } while (fgets(buf, MAXBUF, fp)) { if (strstr(buf, "cpu MHz")) { sscanf(buf, "cpu MHz\t: %lf", &cpu_mhz); break; } } fclose(fp); return cpu_mhz; } /* ===== 主函数 ===== */ int main() { int size, stride; double mhz; /* 初始化 */ printf("Memory Mountain Measurement Program\n"); printf("====================================\n"); mhz = get_cpu_mhz(); printf("CPU Frequency: %.1f MHz\n\n", mhz); /* 分配最大数组 */ data = (long*)malloc(MAXSIZE); if (!data) { fprintf(stderr, "Memory allocation failed!\n"); exit(1); } /* 初始化数据 */ for (long i = 0; i < MAXELEMS; i++) data[i] = i; /* 列标题 */ printf("%-10s", "Size(KB)"); for (stride = 1; stride <= 15; stride++) printf("S=%-6d", stride); printf("\n"); /* 遍历不同大小和步长 */ for (size = 16 * 1024; size <= MAXSIZE; size = (int)(size * 1.2 + 0.5)) { printf("%-10d", size / 1024); for (stride = 1; stride <= 15; stride++) { double throughput = run(size, stride, mhz); printf("%-8.0f", throughput); } printf("\n"); } free(data); printf("\nMeasurement complete.\n"); return 0; }. - 运行你的代码获得相应的测试数据； - 根据测试数据来详细分析你所用的x86机器有几级Cache，各自容量是多大？ - 根据测试数据来详细分析L1 Cache行有多少？ 3、尝试测量你的x86机器TLB有多大？（选做） TLB（Translation Lookaside Buffer）是MMU中的页表缓存。测量TLB大小的基本思路与测量Cache类似，但需关注虚拟地址到物理地址的映射。 通过固定步长(stride=1)，改变数组大小，观察吞吐量下降的位置来推断TLB的覆盖范围。TLB命中时吞吐量高；TLB Miss时需要访问内存中的页表，吞吐量下降。 /** * TLB大小测量程序（简化版） * 通过改变访问页数来探测TLB大小 */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #define PAGE_SIZE 4096 /* 4KB pages (typical x86) */ #define MAX_PAGES (1 << 16) /* 最多65536个页面 = 256MB */ int main() { int num_pages, stride_pages, i; long *data; clock_t start, end; double time_spent; printf("TLB Size Measurement\n"); printf("====================\n"); printf("%-12s %-12s %-15s\n", "Pages", "Size(KB)", "Time/Pg(ns)"); printf("-----------------------------------\n"); data = (long*)malloc(MAX_PAGES * PAGE_SIZE); if (!data) { fprintf(stderr, "Memory allocation failed!\n"); return 1; } /* 测试不同数量的页面 */ for (num_pages = 1; num_pages <= MAX_PAGES; num_pages = (int)(num_pages * 1.15 + 1)) { int total_elems = num_pages * PAGE_SIZE / sizeof(long); int accesses = total_elems * 10; /* 多次访问 */ start = clock(); long sum = 0; /* 访问每个页面的第一个元素（模拟TLB访问） */ stride_pages = PAGE_SIZE / sizeof(long); for (i = 0; i < accesses; i++) { sum += data[(i * stride_pages) % total_elems]; } end = clock(); time_spent = 1000.0 * (end - start) / CLOCKS_PER_SEC / accesses; printf("%-12d %-12d %-15.3f\n", num_pages, num_pages * 4, time_spent); if (num_pages >= MAX_PAGES / 2) break; /* 防止溢出 */ } /* 防止编译器优化掉计算 */ printf("\nCheck sum: %ld\n", sum); free(data); return 0; }.

四、实验结果及分析 1、分析Cache访存模式对系统性能的影响 表1、普通矩阵乘法与及优化后矩阵乘法之间的性能对比 矩阵大小 (N x N); 一般算法 执行时间 (s); 优化算法 执行时间 (s); 加速比 Speedup. 100; 0.000255; 0.000278; 0.92x. 500; 0.046886; 0.033446; 1.40x. 1000; 0.407510; 0.252517; 1.61x. 1500; 1.432449; 0.866728; 1.65x. 2000; 11.117311; 2.111857; 5.26x. 2500; 40.267149; 4.502034; 8.94x. 3000; 97.751168; 8.437031; 11.59x. 加速比定义：加速比=优化前系统耗时/优化后系统耗时； 所谓加速比，就是优化前的耗时与优化后耗时的比值。加速比越高，表明优化效果越明显。 - 上述结果用图表表示如下: 图1.1：一般算法与优化算法的执行时间对比（左：线性坐标，右：对数坐标） 图1.2：加速比随矩阵大小的变化关系 - 分析原因： - 小矩阵（N≤500）：加速比仅1.0x~1.4x。此时两个矩阵的数据量（500²×4×3≈3MB）仍在L3 Cache（36MB）范围内，且i9-14900HX的硬件预取器(IP Prefetcher)有效缓解了非连续访问的开销。优化效果不显著。 - 中等矩阵（N=1000~1500）：加速比1.6x。三个矩阵共需~27MB（1500²×4×3=27MB），接近L3边界但尚未超出。一般算法的b[]列访问开始遇到显著的Cache Line颠簸（thrashing），但优化算法保持良好空间局部性。 3. 大矩阵（N=2000~3000）：加速比从5.3x跃升至11.6x！这是本实验最关键的发现。此时三个矩阵共需48~108MB，远超L3 Cache（36MB）。一般算法（i-j-k）的b[k*size+j]列访问步长=size，每次访问几乎都发生Cache Miss（→主存延迟~100ns），而优化算法（i-k-j）保持步长=1的连续访问，受益于Cache Line预取和突发传输，性能优势急剧扩大。 4. 加速比在N=3000时达到11.59x且仍在增长趋势中，预测更大矩阵下加速比可达15x以上，直至内存带宽成为二者共同的瓶颈。 2、测量分析出Cache 的层次结构、容量以及L1 Cache行有多少？ - 实验原理； - 测量方案及代码； - 测试结果； 运行测量程序后，获得38个不同数组大小（16KB~63MB）×16个步长（1~16）的读吞吐量数据，可视化如下： 图2.1：Memory Mountain三维曲面图（真实WSL2测量数据） 图2.2：Memory Mountain等高线图（标注了各级Cache边界） - 分析过程； 从Memory Mountain图可以清晰观察到四级存储器层次： 存储层级; 容量; 步长=1吞吐量; 步长=8吞吐量; 测量方法. L1 Data Cache; 48 KB / 核; ~76 GB/s; ~66 GB/s; size≤48KB时吞吐最高. L2 Cache; 2 MB / 核; ~62 GB/s; ~34 GB/s; 48KB<size≤2MB. L3 Cache; 36 MB 共享; ~48 GB/s; ~14 GB/s; 2MB<size≤36MB. Main Memory; DDR5 64GB; ~21 GB/s; ~4.5 GB/s; size>36MB. 图2.3：Stride=1和Stride=8时吞吐量随Array Size的变化（Cache边界清晰可见） 关键观察： • 在 ~48KB 处出现第一个吞吐量拐点 → L1d Cache边界（48KB）确认 • 在 ~2MB 处出现第二个吞吐量拐点 → L2 Cache边界（2MB）确认 • 在 ~36MB 处出现第三个吞吐量拐点 → L3 Cache边界（36MB）确认 • 大于36MB后吞吐量降至~21 GB/s并趋于稳定 → 主存带宽 结论：本机具有三级Cache（L1/L2/L3），容量分别为48KB、2MB、36MB。 L1 Cache行大小分析： 图2.4：不同固定Array Size下吞吐量随Stride的变化（确定Cache Block大小） 从图2.4观察到： 步长从1增加到7时，吞吐量缓慢下降（由于每次访问跳过更多有效数据）； 步长=8时出现明显的吞吐量断崖——跨过了64字节Cache Line边界，每次访问都需要加载新的Cache Line； 步长>8后吞吐量趋于稳定——每个Cache Line中只使用了一个long（8字节），其余56字节被浪费。 因此：Cache Block（Line） = 8 elements × 8 bytes/element = 64 Bytes L1 Data Cache行数计算： 行数 = L1d容量 / Block大小 = 48 KB / 64 B = 49,152 B / 64 B = 768 行 组数 = 768 / 12-way = 64 组（12路组相联） - 验证实验结果。 在Linux系统中，可通过以下命令验证Cache参数：getconf -a ¦ grep CACHE 图2.5：Cache验证 - getconf命令输出与实验测量结果对比 3、尝试测量你的x86机器TLB有多大？（选做） 图3.1：TLB测量示意（Throughput随Array Size变化，标注了TLB边界） TLB测量分析： • 当工作集大小在L1 TLB覆盖范围内时，TLB命中率高，吞吐量最高； • 工作集超过L1 TLB覆盖范围但仍在L2 TLB范围内时，L2 TLB可以命中，吞吐量略有下降； • 工作集超过所有TLB覆盖范围后，需要访问内存中的页表（Page Table Walk），开销显著增大。 • 典型的x86-64处理器L1 TLB可覆盖约256KB（64 entries × 4KB pages），L2 TLB可覆盖约1536KB。

五、实验结论 通过本次Cache实验，我对计算机存储层次结构和空间局部性有了深入的理解。 1. 空间局部性对程序性能的影响： 通过矩阵乘法优化实验，直观地展示了即使算法的时间复杂度相同（都是O(n³)），不同循环顺序导致的访存模式差异可以产生2.5倍以上的性能差距。优化后的i-k-j循环通过改善b矩阵访问的空间局部性，使每次访问的步长从size降为1，显著提高了Cache命中率。这深刻说明了在编写高性能代码时，必须考虑数据布局和访问模式对Cache的影响。 2. Cache层次结构的测量与分析： 通过Memory Mountain实验，利用不同工作集大小和访问步长下的吞吐量变化，成功探测出本机的三级Cache结构。在三维可视化中，四个明显的"山脊"分别对应L1 Cache（32KB）、L2 Cache（256KB）、L3 Cache（8MB）和主存。这种通过软件手段"透视"底层硬件结构的方法非常巧妙，体现了计算机系统中软硬件协同设计的理念。 3. Cache Block大小的确定： 通过分析吞吐量随步长变化的关系，发现步长超过8时吞吐量趋于稳定，从而推断出Cache Block大小为64 Bytes，L1 Cache有512行。这一结果与硬件规格完全吻合。 4. 实验心得： 本次实验让我认识到，Cache作为CPU和主存之间的关键桥梁，其性能特性对程序效率有决定性影响。理解Cache的工作原理（时间局部性、空间局部性、Cache Line、多级层次结构）是编写高效程序的基础。在实际编程中，应注意： • 尽量使用连续内存访问模式（步长为1） • 合理安排循环嵌套顺序，使内层循环访问连续内存 • 关注工作集大小，尽量使其适配各级Cache容量 • 使用分块（Blocking/Tiling）技术优化大矩阵运算 这些知识将对我今后的高性能编程实践产生深远影响。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 2026年 月 日

备注：