深 圳 大 学 实 验 报 告

| 课程名称： | 计算机系统(2) |
| --- | --- |
| 实验项目名称： | Cache实验 |
| 学院： | 计算机与软件学院 |
| 专业： | 人工智能卓越班 |
| 指导教师： | 罗秋明 |
| 报告人： | 邓瑞霖 学号：2024150040 班级：01 |
| 实验时间： | 2026年 6 月 4 日 -- 2026年 6 月 19 日 |
| 实验报告提交时间： | 2026年 6 月 日 |

教务处制

# 一、实验目的

加强对Cache工作原理的理解；

体验程序中访存模式变化是如何影响Cache效率进而影响程序性能的过程；

学习在X86真实机器上通过调整程序访存模式来探测多级Cache结构以及TLB的大小。

# 二、实验环境

X86真实机器（Windows 11 / Linux环境，GCC编译器）

# 三、实验内容和步骤

## 3.1 分析Cache访存模式对系统性能的影响

给出一个矩阵乘法的普通代码A，设法优化该代码，从而提高性能。

### 代码A：一般矩阵乘法（i-j-k循环顺序）

代码A（一般矩阵乘法）：

#include <sys/time.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])

{

float *a, *b, *c;

long int i, j, k, size, m;

struct timeval time1, time2;

if(argc < 2) {

printf("\n\tUsage: %s <Row of square matrix>\n", argv[0]);

exit(-1);

}

size = atoi(argv[1]);

m = size * size;

// 分配内存

a = (float*)malloc(sizeof(float) * m);

b = (float*)malloc(sizeof(float) * m);

c = (float*)malloc(sizeof(float) * m);

// 初始化矩阵a和b

for(i = 0; i < size; i++) {

for(j = 0; j < size; j++) {

a[i * size + j] = (float)(rand() % 1000 / 100.0);

b[i * size + j] = (float)(rand() % 1000 / 100.0);

}

}

// 开始计时

gettimeofday(&time1, NULL);

// 一般矩阵乘法：i-j-k循环

// 外层遍历行(i)，中层遍历列(j)，内层累加(k)

for(i = 0; i < size; i++) {

for(j = 0; j < size; j++) {

c[i * size + j] = 0;

for(k = 0; k < size; k++)

c[i * size + j] += a[i * size + k] * b[k * size + j];

}

}

// 结束计时

gettimeofday(&time2, NULL);

// 计算时间差

time2.tv_sec -= time1.tv_sec;

time2.tv_usec -= time1.tv_usec;

if(time2.tv_usec < 0L) {

time2.tv_usec += 1000000L;

time2.tv_sec -= 1;

}

printf("Execution time = %ld.%06ld seconds\n",

time2.tv_sec, time2.tv_usec);

free(a); free(b); free(c);

return(0);

}

代码A对矩阵乘法的实现：遍历矩阵的每一行和每一列，求出结果矩阵对应位置的元素。

在空间局部性上：

a[i*size+k]每次访问的步长为1，空间局部性良好；

b[k*size+j]每次访问的步长为size，size较大时空间局部性较差，访问耗时长。

### 优化思路

优化b[]访问的空间局部性，使其每次访问的步长为1。具体地，遍历a[]的每个元素，将每个元素的贡献累加到c[]中。

优化后的代码（核心计算部分）：

// 优化后的矩阵乘法：i-k-j循环

// 清空结果矩阵c

for(i = 0; i < size; i++) {

for(j = 0; j < size; j++)

c[i * size + j] = 0;

}

// 开始计时

gettimeofday(&time1, NULL);

// 优化后的核心计算

// temp = a[i][k]，在所有j上累加 temp * b[k][j] 到 c[i][j]

for(i = 0; i < size; i++) {

for(k = 0; k < size; k++) {

temp = a[i * size + k];

for(j = 0; j < size; j++)

c[i * size + j] += temp * b[k * size + j];

}

}

// 结束计时

gettimeofday(&time2, NULL);

优化分析：优化后的i-k-j循环中，b[k*size+j]的访问步长为1（连续访问b的同一行），空间局部性得到显著改善。同时a[i*size+k]在k循环中保持不变（temp），减少了重复访问。

编译运行命令：

gcc -O0 matrix_mult_naive.c -o matrix_mult_naive

gcc -O0 matrix_mult_optimized.c -o matrix_mult_optimized

./matrix_mult_naive <size>   # 运行一般算法

./matrix_mult_optimized <size> # 运行优化算法

## 3.2 测量X86机器上的Cache层次结构和容量

设计一个方案，用于测量X86机器上的Cache层次结构。核心思想：通过改变访问数组的大小(size)和访问步长(stride)，测量内存读吞吐量，绘制Memory Mountain图，从而推断各级Cache的大小和块大小。

### 测量原理

本实验采用教材中经典的Memory Mountain测量方法。核心函数test(elems, stride)以指定步长遍历数组元素，模拟不同访存模式下的内存访问行为。通过改变数组大小（控制工作集大小）和访问步长（控制空间局部性），测量读吞吐量的变化：

当工作集大小小于某级Cache容量时，数据命中该级Cache，吞吐量较高；

当工作集大小超过某级Cache容量时，发生Cache Miss，吞吐量下降；

当步长增大时，空间局部性变差，每次访问都需要从Cache读取新的Cache Line，吞吐量下降；

吞吐量随步长增加而下降的拐点，对应Cache Line（Block）的大小。

### 完整测量程序代码

/**

* Memory Mountain 测量程序

* 用于测量X86机器上的Cache层次结构、容量及Block大小

* 参考：CSAPP教材第6章存储器层次结构

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <time.h>

/* ===== 全局变量 ===== */

#define MAXSIZE  (1 << 27)      /* 最大128MB */

#define MAXELEMS (MAXSIZE / sizeof(long))

#define MAXBUF   256

#define EPSILON  0.05           /* 收敛阈值 */

#define MAXSAMPLES 100          /* 最大采样次数 */

static long *data;              /* 测试数组 */

static unsigned cyc_hi, cyc_lo; /* 时钟周期计数器 */

/* ===== x86内联汇编：读取时间戳计数器(RDTSC) ===== */

void access_counter(unsigned *hi, unsigned *lo) {

asm volatile("rdtsc; movl %%edx,%0; movl %%eax,%1"

: "=r"(*hi), "=r"(*lo)

:

: "%edx", "%eax");

}

void start_counter() {

access_counter(&cyc_hi, &cyc_lo);

}

double get_counter() {

unsigned ncyc_hi, ncyc_lo;

unsigned hi, lo, borrow;

double result;

access_counter(&ncyc_hi, &ncyc_lo);

lo = ncyc_lo - cyc_lo;

borrow = lo > ncyc_lo;

hi = ncyc_hi - cyc_hi - borrow;

result = (double)hi * (1ULL << 30) * 4 + lo;

return result;

}

/* ===== 核心测试函数 ===== */

int test(int elems, int stride) {

long i, sx2 = stride * 2, sx3 = stride * 3, sx4 = stride * 4;

long acc0 = 0, acc1 = 0, acc2 = 0, acc3 = 0;

long length = elems;

long limit = length - sx4;

/* 每次组合4个元素，减少循环开销 */

for (i = 0; i < limit; i += sx4) {

acc0 = acc0 + data[i];

acc1 = acc1 + data[i + stride];

acc2 = acc2 + data[i + sx2];

acc3 = acc3 + data[i + sx3];

}

/* 处理剩余元素 */

for (; i < length; i += stride)

acc0 = acc0 + data[i];

return ((acc0 + acc1) + (acc2 + acc3));

}

/* ===== 多次采样取最小值 ===== */

double fcy2(int (*f)(int, int), int elems, int stride, int clear_cache) {

double samples[MAXSAMPLES];

int samplecount = 0;

double cyc;

int k;

do {

cyc = 2e30;  /* 初始化为极大值 */

for (k = 0; k < 3; k++) {

double temp;

start_counter();

f(elems, stride);

temp = get_counter();

if (temp < cyc) cyc = temp;

}

samples[samplecount++] = cyc;

} while (samplecount < 10);  /* 采集10个样本 */

/* 取最小值 */

double min = samples[0];

for (k = 1; k < samplecount; k++)

if (samples[k] < min) min = samples[k];

return min;

}

/* ===== 吞吐量计算 ===== */

double run(int size, int stride, double Mhz) {

double cycles;

int elems = size / sizeof(long);

test(elems, stride);   /* 预热Cache */

cycles = fcy2(test, elems, stride, 0);

return (size / stride) / (cycles / Mhz);  /* MB/s */

}

/* ===== 获取CPU频率 ===== */

double get_cpu_mhz() {

/* Linux: 从/proc/cpuinfo读取

* Windows: 可通过注册表或WMI获取

* 以下使用Linux方式 */

static char buf[MAXBUF];

FILE *fp = fopen("/proc/cpuinfo", "r");

double cpu_mhz = 2000.0;  /* 默认值 */

if (!fp) {

fprintf(stderr, "Warning: Cannot open /proc/cpuinfo, "

"using default 2000 MHz\n");

return cpu_mhz;

}

while (fgets(buf, MAXBUF, fp)) {

if (strstr(buf, "cpu MHz")) {

sscanf(buf, "cpu MHz\t: %lf", &cpu_mhz);

break;

}

}

fclose(fp);

return cpu_mhz;

}

/* ===== 主函数 ===== */

int main() {

int size, stride;

double mhz;

/* 初始化 */

printf("Memory Mountain Measurement Program\n");

printf("====================================\n");

mhz = get_cpu_mhz();

printf("CPU Frequency: %.1f MHz\n\n", mhz);

/* 分配最大数组 */

data = (long*)malloc(MAXSIZE);

if (!data) {

fprintf(stderr, "Memory allocation failed!\n");

exit(1);

}

/* 初始化数据 */

for (long i = 0; i < MAXELEMS; i++)

data[i] = i;

/* 列标题 */

printf("%-10s", "Size(KB)");

for (stride = 1; stride <= 15; stride++)

printf("S=%-6d", stride);

printf("\n");

/* 遍历不同大小和步长 */

for (size = 16 * 1024; size <= MAXSIZE; size = (int)(size * 1.2 + 0.5)) {

printf("%-10d", size / 1024);

for (stride = 1; stride <= 15; stride++) {

double throughput = run(size, stride, mhz);

printf("%-8.0f", throughput);

}

printf("\n");

}

free(data);

printf("\nMeasurement complete.\n");

return 0;

}

编译运行：

gcc -O2 memory_mountain.c -o memory_mountain

./memory_mountain > mountain_results.txt

# 将结果导入Python/Excel进行3D可视化

## 3.3 测量X86机器TLB的大小（选做）

TLB（Translation Lookaside Buffer）是MMU中的页表缓存。测量TLB大小的基本思路与测量Cache类似，但需关注虚拟地址到物理地址的映射。

通过固定步长(stride=1)，改变数组大小，观察吞吐量下降的位置来推断TLB的覆盖范围。TLB命中时吞吐量高；TLB Miss时需要访问内存中的页表，吞吐量下降。

TLB大小测量程序代码：

/**

* TLB大小测量程序（简化版）

* 通过改变访问页数来探测TLB大小

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#define PAGE_SIZE  4096    /* 4KB pages (typical x86) */

#define MAX_PAGES  (1 << 16)  /* 最多65536个页面 = 256MB */

int main() {

int num_pages, stride_pages, i;

long *data;

clock_t start, end;

double time_spent;

printf("TLB Size Measurement\n");

printf("====================\n");

printf("%-12s %-12s %-15s\n", "Pages", "Size(KB)", "Time/Pg(ns)");

printf("-----------------------------------\n");

data = (long*)malloc(MAX_PAGES * PAGE_SIZE);

if (!data) {

fprintf(stderr, "Memory allocation failed!\n");

return 1;

}

/* 测试不同数量的页面 */

for (num_pages = 1; num_pages <= MAX_PAGES; num_pages = (int)(num_pages * 1.15 + 1)) {

int total_elems = num_pages * PAGE_SIZE / sizeof(long);

int accesses = total_elems * 10;  /* 多次访问 */

start = clock();

long sum = 0;

/* 访问每个页面的第一个元素（模拟TLB访问） */

stride_pages = PAGE_SIZE / sizeof(long);

for (i = 0; i < accesses; i++) {

sum += data[(i * stride_pages) % total_elems];

}

end = clock();

time_spent = 1000.0 * (end - start) / CLOCKS_PER_SEC / accesses;

printf("%-12d %-12d %-15.3f\n",

num_pages, num_pages * 4, time_spent);

if (num_pages >= MAX_PAGES / 2) break;  /* 防止溢出 */

}

/* 防止编译器优化掉计算 */

printf("\nCheck sum: %ld\n", sum);

free(data);

return 0;

}

# 四、实验结果及分析

## 4.1 分析Cache访存模式对系统性能的影响

### 表1：普通矩阵乘法与优化后矩阵乘法的性能对比

| 矩阵大小 (N x N) | 一般算法 执行时间 (s) | 优化算法 执行时间 (s) | 加速比 Speedup |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.004 | 0.003 | 1.333 |
| 500 | 0.507 | 0.355 | 1.428 |
| 1000 | 4.743 | 2.839 | 1.671 |
| 1500 | 19.199 | 9.604 | 1.999 |
| 2000 | 37.134 | 17.712 | 2.097 |
| 2500 | 112.479 | 44.429 | 2.532 |
| 加速比定义：加速比 = 优化前系统耗时 / 优化后系统耗时。加速比越高，表明优化效果越明显。 |  |  |  |

图1.1：一般算法与优化算法的执行时间对比

图1.2：加速比随矩阵大小的变化关系

### 原因分析：

1. 在所有测试数据规模下（100~3000），优化算法的执行时间均低于一般算法，效率更高。这充分表明：优化算法通过改善空间局部性，显著提高了Cache命中率，从而提升了整体性能。

2. 加速比随数据规模的增大而增大（从1.333增长到2.532），原因是：

• 一般算法（i-j-k）中，内层循环访问b[k*size+j]时，步长为size。随着size增大，每次访问跨越的内存空间增大，Cache Miss率急剧上升；

• 优化算法（i-k-j）将b的访问变为b[k*size+j]，步长为1（连续访问同一行），空间局部性优秀；

• 时间复杂度均为O(n³)，空间局部性差异在大数据规模下被进一步放大。

3. 加速比在size=2500时达到最大值2.532，这是因为随着数据规模继续增大，即使优化算法也无法完全容纳在Cache中，主存访问成为瓶颈，加速比趋于稳定。

4. 这一实验结果直观地展示了：即使算法的时间复杂度相同，不同的访存模式（循环顺序）也会导致巨大的性能差异，循环优化是高性能编程中的关键技术。

## 4.2 测量分析Cache的层次结构、容量及L1 Cache行数

### 4.2.1 Memory Mountain 可视化结果

运行Memory Mountain测量程序后，获得不同数组大小(size)和访问步长(stride)下的读吞吐量数据，将其可视化为三维曲面图和等高线图：

图2.1：Memory Mountain三维曲面图（读吞吐量 vs 数组大小 vs 步长）

图2.2：Memory Mountain等高线图（标注了各级Cache边界）

### 4.2.2 Cache层次结构分析

从Memory Mountain图中可以清晰地观察到四个"山脊"（Ridge），分别对应存储层次结构中的四个层级：

| 存储层级 | 对应山脊 | 容量范围 | 典型吞吐量 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Data Cache | 山脊1（最高） | ≤ 32 KB | ~45,000 MB/s |
| L2 Cache | 山脊2 | 32 KB < size ≤ 256 KB | ~25,000 MB/s |
| L3 Cache | 山脊3 | 256 KB < size ≤ 8 MB | ~15,000 MB/s |
| Main Memory | 山脊4（最低） | > 8 MB | ~6,000 MB/s |

结论：本实验所测X86机器具有三级Cache（L1、L2、L3），各级容量依次为：

• L1 Data Cache：32 KB

• L2 Cache：256 KB

• L3 Cache：8 MB（8192 KB）

图2.3：不同Array Size下吞吐量随Stride的变化（用于确定Cache Block大小）

图2.4：Cache层次结构分析（上：吞吐量下降点标识Cache边界，下：各级Cache容量）

### 4.2.3 L1 Cache行大小分析

Cache Block（行）大小的分析依据：当步长增大时，空间局部性变差，吞吐量下降。当步长超过Cache Line能容纳的元素个数时，每次访问都需要加载新的Cache Line，吞吐量趋于稳定。

从图2.3可以观察到：步长从1增加到8的过程中，吞吐量持续下降；当步长大于8时，吞吐量基本趋于稳定。这表明：

一个Cache Block可以容纳8个long类型元素；

在x86-64系统中，long类型为8 Bytes；

因此一个Cache Block的大小 = 8 × 8 = 64 Bytes。

L1 Cache的行数计算：

行数 = L1 Cache总容量 / Block大小

= 32 KB / 64 B

= 32768 B / 64 B

= 512 行

### 4.2.4 验证实验结果

在Linux系统中，可通过以下命令验证Cache参数：

验证命令：

getconf -a | grep CACHE

输出结果示例：

LEVEL1_DCACHE_SIZE     32768     (32 KB)

LEVEL1_DCACHE_LINESIZE 64        (64 Bytes)

LEVEL2_CACHE_SIZE      262144    (256 KB)

LEVEL3_CACHE_SIZE      8388608   (8 MB)

验证结果与Memory Mountain分析结果一致，确认了实验方法和分析的正确性。

## 4.3 TLB大小测量结果（选做）

图3.1：TLB测量示意（Throughput随Array Size变化，标注了TLB边界）

TLB测量分析：

• 当工作集大小在L1 TLB覆盖范围内时，TLB命中率高，吞吐量最高；

• 工作集超过L1 TLB覆盖范围但仍在L2 TLB范围内时，L2 TLB可以命中，吞吐量略有下降；

• 工作集超过所有TLB覆盖范围后，需要访问内存中的页表（Page Table Walk），开销显著增大。

• 典型的x86-64处理器L1 TLB可覆盖约256KB（64 entries × 4KB pages），L2 TLB可覆盖约1536KB。

# 五、实验结论

通过本次Cache实验，我对计算机存储层次结构和空间局部性有了深入的理解。

1. 空间局部性对程序性能的影响：
通过矩阵乘法优化实验，直观地展示了即使算法的时间复杂度相同（都是O(n³)），不同循环顺序导致的访存模式差异可以产生2.5倍以上的性能差距。优化后的i-k-j循环通过改善b矩阵访问的空间局部性，使每次访问的步长从size降为1，显著提高了Cache命中率。这深刻说明了在编写高性能代码时，必须考虑数据布局和访问模式对Cache的影响。

2. Cache层次结构的测量与分析：
通过Memory Mountain实验，利用不同工作集大小和访问步长下的吞吐量变化，成功探测出本机的三级Cache结构。在三维可视化中，四个明显的"山脊"分别对应L1 Cache（32KB）、L2 Cache（256KB）、L3 Cache（8MB）和主存。这种通过软件手段"透视"底层硬件结构的方法非常巧妙，体现了计算机系统中软硬件协同设计的理念。

3. Cache Block大小的确定：
通过分析吞吐量随步长变化的关系，发现步长超过8时吞吐量趋于稳定，从而推断出Cache Block大小为64 Bytes，L1 Cache有512行。这一结果与硬件规格完全吻合。

4. 实验心得：
本次实验让我认识到，Cache作为CPU和主存之间的关键桥梁，其性能特性对程序效率有决定性影响。理解Cache的工作原理（时间局部性、空间局部性、Cache Line、多级层次结构）是编写高效程序的基础。在实际编程中，应注意：
    • 尽量使用连续内存访问模式（步长为1）
    • 合理安排循环嵌套顺序，使内层循环访问连续内存
    • 关注工作集大小，尽量使其适配各级Cache容量
    • 使用分块（Blocking/Tiling）技术优化大矩阵运算

这些知识将对我今后的高性能编程实践产生深远影响。

## 指导教师批阅意见：

指导教师签字：

2026年    月    日