深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：             计算机网络

实验项目名称：      数据包抓取与分析

学院：              计算机与软件学院

专业：               人工智能卓越班

指导教师：             姚俊梅

报告人： 邓瑞霖  学号：2024150040    班级：    01

实验时间：          2026年3月23日星期一

实验报告提交时间：     2026年3月23日星期一

教务处制

| 实验目的 学习安装、使用协议分析软件，掌握基本的数据报抓取、过滤和分析方法，能分析 HTTP 、 TCP 、 ICMP 等协议 |  |
| --- | --- |
| 实验环境 使用具有 Internet 连接的 Windows 操作系统； 抓包软件 Wireshark |  |
| 实验内容： - 安装学习 Wireshark 软件 2. 抓包与分析 HTTP 协议 3. 分析 TCP 协议 4. 分析 TCP 三次握手 |
| 实验步骤： - 安装学习 Wireshark 软件 2. 抓包与分析 HTTP 协议 3. 分析 TCP 协议 3.1 分析TCP协议 3.2 追踪其TCP流 3.3 找到TCP建立连接的分组 4. 分析 TCP 三次握手 |
| 实验结果： （此页附完成的实验结果、并给出个人对结果的分析、结论） - 安装学习 Wireshark 软件 - 1.1 安装完成后Wireshark初始界面 1.2 选择以太网作为要捕获的接口 其中分组详细栏如图： - 抓包和分析HTTP协议 - 开启Wiresharp抓包，在过滤器中输入http，即过滤http分组 - 观察到分组列表栏中的条目的Protocol都为HTTP. 可以看到主机名是drive.wps.cn 可以看到源ip地址是：172.29.47.166目的ip地址是：120.46.50.223 - 分析TCP协议 - 3.1 分析TCP协议信息 - 从图片可以看出： - 源端口号：Source Port: 62993 - 目的端口：Destination Port: 80 - 序列号：Sequence Number (raw): 3087203956 - 确定号：Acknowledge number (raw): 1635302563 - 标志位：Flags: 0x018 - 校验和：Checksum: 0xax55 - 数据：TCP payload: 235 bytes - 3.2 追踪其TCP流 - 右键选择的分组，从下拉菜单中选择TCP流 - 3.3 找到TCP建立连接的分组 - 原理： - TCP连接建立应该在HTTP GET请求之前完成 - TCP建立连接时回设置标志位SYN - 即找到的与TCP建立连接的分组是： - 22032、22034和22035 - 分析TCP三次握手 - 第一次握手（SYN） - 即分组为22032 - 即序号为3087203955 - SYN的位置在 - 第二次握手（SYNACK） - 即分组号为22034 - 序号为：1635302562 - 确认号为：3087203956 即为SYN序号+1 - 第三次握手（ACK） - 即分组号22035 - 序列号为3087203956 - 确认号为：1635302562 即STNACK序号+1 - 成功定位到序号为22032、22034、22035的三个分组，并确认它们分别对应TCP三次握手中的SYN、SYN-ACK、ACK |
| 实验小结： （实验中出现问题的解决方法，实验心得体会等） - 本次实验安装了Wireshark软件, 学习了用Wire实现抓取和分析数据包. 具体地, 本次实验分析了HTTP协议、TCP协议、TCP三次握手和ICMP协议. - 通过参考助教提供的实验报告样例, 我学习到了用表格的方式理解TCP的三次握手, 如下: (1)第一次握手(SYN): Client发送SYN数据, 在收到Server的SYN/ACK数据前无法确认己方发送是否正常, 此时Client的状态如下: Client (1); 己方发送正常; 己方接收正常; 对方发送正常; 对方接收正常. 第一次握手. 第二次握手. 第三次握手. Server确认后可确定己方接收正常、对方发送正常, 此时Server状态如下: Server (2); 己方发送正常; 己方接收正常; 对方发送正常; 对方接收正常. 第一次握手; √; √. 第二次握手. 第三次握手. (2)第二次握手(SYN/ACK): Client确认己方发送正常、己方接收正常、对方发送正常、对方接收正常. 此时Client确认状态完成, 状态如下: Client (2); 己方发送正常; 己方接收正常; 对方发送正常; 对方接收正常. 第一次握手. 第二次握手; √; √; √; √. 第三次握手. Server只能确认己方接收正常、对方发送正常, 状态如下: Server (2); 己方发送正常; 己方接收正常; 对方发送正常; 对方接收正常. 第一次握手. 第二次握手; √; √. 第三次握手. (3)第三次握手(ACK): Client确认状态在第二次握手时已完成. Server在第三次握手可确认己方发送正常和对方接收正常, Server确认状态完成, 状态如下: Server (3); 己方发送正常; 己方接收正常; 对方发送正常; 对方接收正常. 第一次握手. 第二次握手. 第三次握手; √; √; √; √. 至此, 需要且仅需要3次握手即可确认连接是否正常, 进而可保证稳定可靠的数据传输. |
| 指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 2026年 月 日 |
| 备注： |