答案

一、填空（每题2分，共10分）

- 当客户端请求域名解析时，如果本地DNS服务器不能完成解析，就把请求发送给根服务器，再依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种解析方式称为（    递归解析      ）。

- 在采用TCP连接的数据传输阶段，如果发送端的窗口值由1000变为2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送最大字节数是（    2000     ）。

- 如果对数据的实时性要求比较高，但对数据的准确性要求相对较低(如在线电影)，   一般可在传输层采用（   UDP     ）协议。

- IP地址176.92.6.7是一个（    B     ）类地址，215.45.34.168是一个（   C   ）类地址。

- 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序发送邮件通常采用（ SMTP/MIME ）协议，接收邮件通常采用协议（ POP、IMAP ）。

- 单选题（每题2分，共30分，在以下每小题给出的A、B、C、D四个选项中，只有一个选项正确，请选出正确答案）

要求：请将结果填写在下列表格中。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（  B  ）

- 必须改变它的IP 地址和MAC 地址

- 必须改变它的IP 地址，但不需改动MAC 地址

- 必须改变它的MAC 地址，但不需改动IP 地址

- MAC 地址、IP 地址都不需改动

2. 下列设备中，能够分隔广播域的是（     C     ）。

A. 集线器      B. 交换机       C. 路由器       D. 中继器

3. A和B之间建立了TCP连接，A向B发送了一个报文段，其中序号字段seq=300，确认号字段ack=201，数据部分由6个字节，那么在B对该报文的确认报文段中（    D    ）。

A. seq=207，ack=301         B. seq=207，ack=306

C. seq=301，ack=201         D. seq=201，ack=306

4. 下列协议中属于网络层协议的是（    D    ）。

A. IP和TCP            B. TCP和FTP

C. FTP和ICMP         D. IP和ICMP

5. 使用web浏览器访问深大主页时（假设主机需要查找域名所对应IP地址），不会使用到的协议是（      D   ）。

A.  TCP             			 B.  UDP

C.  HTTP   		          	 D.  SMTP

6. 一个网段的网络号为198.90.10.0/27，最多可以分成（   A   ）个子网，每个子网最多具有（       ）个有效的IP地址。（注：除去全0和全1）

A. 8，30      B. 4，62      C. 16，14     D. 32，6

7. 下列关于ICMP报文的说法，错误的是？（    A    ）

A．ICMP报文封装在数据链路层帧中发送

B. ICMP报文用于报告IP数据报发送错误

C. ICMP报文封装在IP数据报中发送

D. ICMP报文本身出错将不再处理

8. 路由器转发分组的根据是报文的（     C     ）。

A 端口号         B. MAC地址

C. IP地址         D.域名

9. 以下关于IPv6地址1A22:120D:0000:0000:72A2:0000:0000:00C0的表示中，错误的是，（     C     ）。

A. 1A22:120D::72A2:0000:0000:00C0

B. 1A22:120D::72A2:0:0:C0

C. 1A22::120D::72A2::00C0

D. 1A22:120D:0:0:72A2::C0

10. 下列关于UDP协议的叙述中，正确的是（    B     ）。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A．仅I       B. 仅I、II      C. 仅II、III      D. I、II、III

11. 支撑web服务的三个关键技术是（    C     ）。

A. HTTP、HTML、DNC

B. SMTP、HTML、URL

C. HTTP、HTML、URL

D. HTTP、SMTP、URL

12. 流量控制的主要目的是（    B     ）。

A. 防止发送主机缓冲区溢出

B. 防止接收主机缓冲区溢出

C. 防止路由器缓冲区溢出

D. 以上都对

13. ARP的功能是（    A     ）。

A．根据IP地址查询MAC地址

B．根据MAC地址查询IP地址

C．根据域名查询IP地址

D．根据IP地址查询域名

14. 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为（      C     ）。

A．35.230.0.0/19          B. 35.230.0.0/20

C.  35.230.32.0/19         D. 35.230.32.0/20

15.  下列路由协议中，（    D    ）用于自治系统之间的路由选择。

A．RIP     B. OSPF      C. ICMP      D. BGP

三、分析计算题（每题10分，共30分，要求写出计算过程）

1. 已知循环冗余码的生成多项式是Gx=x4+x+1，要发送的数据为1101011011。请问：

1）数据后面添加的余数为？请给出计算过程。（4分）

2）若数据在传输过程中最后一个1变成了0，问接收端能否发现？（3分）

3）若数据在传输过程中最后两个1变成了0，问接收端能否发现？ （3分）

答：

1）除数：10011 被除数：1101011011 0000

余数：1110 发送码：1101011011 1110

2）若最后一个变为0，则1101011010 1110/10011(模2除法)得余数为0011，余数不为0，故接收端可以发现。

3） 若最后两个成为0，则1101011000 1110/10011(模2除法) 得余 0101,余数不为0，故接收端可以发现。

2. 在数据传输速率为50kb/s的卫星信道上传送长度为1kbit的帧，假设确认帧总由数据帧捎带，卫星信道端到端的单向传播延迟为270ms，试计算下列情况下的信道利用率：

1）停止-等待协议。（5分）

2）后退N帧协议，发送窗口的大小为7。（5分）

答：

数据帧的长度为1kbit，信道的数据传输速率为50kb/s。因此信道的发送时延为1/50s=0.02s，另外信道端到端的传播时延为0.27s。因此每个数据帧的传输周期为（0.02+0.27）x2=0.58s。

- 在停止-等待协议中，发送方每发送一帧，都要等待接收方的应答信号，之后才能发送下一帧；接收方每接收一帧，都要反馈一个应答信号，表示可接收下一帧。其中用于发送数据帧的时间为0.02s。因此，信道的最大利用率为0.02/0.58 = 3.4%；

- 在达到最大传输速率的情况下，第一帧的数据传输周期0.58s内，实际连续发送了7帧，因此此时的最大信道利用率为7x0.02/0.58 = 24.1%。

3. 一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gb/s，电缆中的信号传播速率是200000km/s，若最小数据帧的长度减小800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要减少多少米？

答：

若最小数据帧的长度减少，而传输速率不变，则需要使冲突域的最大距离变短来实现碰撞窗口的减少。碰撞窗口是指网络中收发结点之间的往返时延，因此假设需要减少的最小距离为s，则可以得到如下公式：减少的往返时延=减少的发送时延，即

2×s2×108=8001×109

可得s=80,即最远的两个站点之间的距离最少要减少80m。

四、分析设计题（每题10分，共30分，要求写出计算过程）

1. 一个TCP首部的数据信息（十六进制表示）为0x0D 28 00 15 50 5F A9 06 00 00 00 00 70 02 30 00 C0 29 00 00。TCP的首部的格式如下图所示。请以十进制回答:

| Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 源端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目的端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 确认号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 数据偏移 |  |  |  | 保留 |  |  |  |  |  | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN | 窗口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧急指针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填充 |  |  |  |  |  |  |  |

- 源端口号和目的端口号各是多少？（4分）

- 发送的序列号是多少？确认号是多少？（4分）

- TCP首部的长度是多少？（2分）

答：

- 源端口号为第1、2个字节，即0D 28，转换为十进制数为3368。目的端口号为第3、4个字节，即00 15， 转换为十进制数为21；

- 第5-8个字节为序列号，即50 5F A9 06。第9-12个字节为确认号，即00 00 00 00，也即十进制数0；

- 第13个字节的前4位是TCP首部的长度，这里的值为7（单位是4B），因此乘以4后得到TCP首部的长度为28B；

2. 某个网络地址块192.168.75.0中有5台主机A、B、C、D和E，A主机的IP地址为192.168.75.18，B主机的IP地址为192.168.75.146，C主机的IP地址为192.168.75.158，D主机的IP地址为192.168.75.161，E主机的IP地址为192.1 68.75.173，共同的子网掩码是255.255.255.240。请回答:

1）5台主机A、B、C、D、E分属几个网段？（2分）哪些主机位于同一网段？（4分）主机D的网络地址为多少？（2分）

2）若要加入第6台主机F，使它能与主机A属于同一网段，其IP地址范围是多少？ （注：除去全0和全1）（2分）

答：

- 共同的子网掩码为255.255.255.240，表示前28位为网络号，同一网段内的IP地址具有相同的网络号。主机A的网络192.168.75.16；主机B的网络192.168.75.144；主机C的网络192.168.75.144；主机D的网络192.168.75.160；主机E的网络192.168.75.160。因此5台主机A、B、C、D、E分属3个网段，主机B和主机C在一个网段，主机D和主机E在一个网段，主机A在一个网段。

- 192.168.75.17 - 192.168.75.30，且不能为192.168.75.18。

3. 主机1和主机2新建一个TCP连接，主机1的拥塞控制初始阈值是32KB，主机1向主机2始终以MSS = 1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送。主机2为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认。忽略段传输延迟，若主机2接收的数据全部存入缓存没有被被取走，试问主机1从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过1RTT、2RTT、3RTT和4RTT后的发送窗口大小分别为多少？（注：发送窗口大小由拥塞窗口大小和接收窗口大小共同决定）

答：

（1）经过一个RTT后第二次发送时，rwnd = 15KB,cwnd = 2KB，发送窗口取较小值：2KB（2分）

（2）经过两个RTT，第三次发送时，rwnd = 13KB,cwnd = 4KB，发送窗口取较小值：4KB（2分）

（3）经过三个RTT，第四次发送时，rwnd = 9KB,cwnd = 8KB，发送窗口取较小值：8KB （2分）

（4）经过四个RTT，第五次发送时，rwnd = 1KB,cwnd = 16KB，发送窗口取较小值：1KB（4分）

附加题（30分。基本题达到85分以上，附加分有效）

假设一个可能的TCP攻击，TCP接收端按照如下方式私自篡改自身的TCP协议：当接收到一个N字节的报文时，将一个确认报文(ACK)拆分成M个确认报文返回给发送端，企图消耗发送端主机资源，使被攻击主机拒绝服务。其中，所有的确认报文包含全部确认信息，而每个拆分的确认报文包含独立的确认信息。假如M=2，当接收到一个包含序号1-1000字节的报文时，接收端不会发送一个序号为1001的确认报文，而是发送两个序号分别为501和1001的确认报文。

现在考虑一个正常的TCP发送端向该接收端发送数据，当发送端发送一个1500字节的报文，序号从1开始时，接收端返回三个确认报文（M=3），试问：

1）发送端接收到这三个确认报文之后，会继续发送几个报文？每个报文的序号分别是多少？（5分）

2）不考虑传输损失和传输时延，假设RTT的个数用n表示，拆分的确认报文用M表示，请推导出慢启动阶段发送端的发送窗口表达式。（10分）

3）请设计一种相应的反攻击协议。 (15分，写出一种方法即可)

答：

- 会继续发送4个报文，序号分别是1501, 3001, 4501 和 6001

- n个RTT之后，发送窗口大小为(M+1)n

- 一种方法是发送端以字节为单位增加拥塞窗口大小，而不是包为单位增加窗口大小。因此拥塞窗口是和确认字节成比例增长，而不是根据MSS增加。另一种方法是每当收到有效的确认ACK时，根据MSS的个数增加拥塞窗口。