模拟题

一、填空（每题2分，共10分）

- 当客户端请求域名解析时，如果本地DNS服务器不能完成解析，就把请求发送给根服务器，再依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种解析方式称为（               ）。

- 在采用TCP连接的数据传输阶段，如果发送端的窗口值由1000变为2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送最大字节数是（              ）。

- 如果对数据的实时性要求比较高，但对数据的准确性要求相对较低(如在线电影)，   一般可在传输层采用（             ）协议。

- IP地址176.92.6.7是一个（       ）类地址，215.45.34.168是一个（      ）类地址。

- 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序发送邮件通常采用（            ）协议，接收邮件通常采用协议（              ）。

- 单选题（每题2分，共30分，在以下每小题给出的A、B、C、D四个选项中，只有一个选项正确，请选出正确答案）

要求：请将结果填写在下列表格中。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（     ）

- 必须改变它的IP 地址和MAC 地址

- 必须改变它的IP 地址，但不需改动MAC 地址

- 必须改变它的MAC 地址，但不需改动IP 地址

- MAC 地址、IP 地址都不需改动

2. 下列设备中，能够分隔广播域的是（           ）。

A. 集线器      B. 交换机       C. 路由器       D. 中继器

3. A和B之间建立了TCP连接，A向B发送了一个报文段，其中序号字段seq=300，确认号字段ack=201，数据部分由6个字节，那么在B对该报文的确认报文段中（          ）。

A. seq=207，ack=301         B. seq=207，ack=306

C. seq=301，ack=201         D. seq=201，ack=306

4. 下列协议中属于网络层协议的是（          ）。

A. IP和TCP            B. TCP和FTP

C. FTP和ICMP         D. IP和ICMP

5. 使用web浏览器访问深大主页时（假设主机需要查找域名所对应IP地址），不会使用到的协议是（           ）。

A.  TCP             			 B.  UDP

C.  HTTP   		          	 D.  SMTP

6. 一个网段的网络号为198.90.10.0/27，最多可以分成（       ）个子网，每个子网最多具有（       ）个有效的IP地址。（注：除去全0和全1）

A. 8，30      B. 4，62      C. 16，14     D. 32，6

7. 下列关于ICMP报文的说法，错误的是？（         ）

A．ICMP报文封装在数据链路层帧中发送

B. ICMP报文用于报告IP数据报发送错误

C. ICMP报文封装在IP数据报中发送

D. ICMP报文本身出错将不再处理

8. 路由器转发分组的根据是报文的（          ）。

A 端口号         B. MAC地址

C. IP地址         D.域名

9. 以下关于IPv6地址1A22:120D:0000:0000:72A2:0000:0000:00C0的表示中，错误的是，（          ）。

A. 1A22:120D::72A2:0000:0000:00C0

B. 1A22:120D::72A2:0:0:C0

C. 1A22::120D::72A2::00C0

D. 1A22:120D:0:0:72A2::C0

10. 下列关于UDP协议的叙述中，正确的是（         ）。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A．仅I       B. 仅I、II      C. 仅II、III      D. I、II、III

11. 支撑web服务的三个关键技术是（         ）。

A. HTTP、HTML、DNC

B. SMTP、HTML、URL

C. HTTP、HTML、URL

D. HTTP、SMTP、URL

12. 流量控制的主要目的是（         ）。

A. 防止发送主机缓冲区溢出

B. 防止接收主机缓冲区溢出

C. 防止路由器缓冲区溢出

D. 以上都对

13. ARP的功能是（         ）。

A．根据IP地址查询MAC地址

B．根据MAC地址查询IP地址

C．根据域名查询IP地址

D．根据IP地址查询域名

14. 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为（          ）。

A．35.230.0.0/19          B. 35.230.0.0/20

C.  35.230.32.0/19         D. 35.230.32.0/20

15.  下列路由协议中，（         ）用于自治系统之间的路由选择。

A．RIP     B. OSPF      C. ICMP      D. BGP

三、分析计算题（每题10分，共30分，要求写出计算过程）

1. 已知循环冗余码的生成多项式是Gx=x4+x+1，要发送的数据为1101011011。请问：

1）数据后面添加的余数为？请给出计算过程。（4分）

2）若数据在传输过程中最后一个1变成了0，问接收端能否发现？（3分）

3）若数据在传输过程中最后两个1变成了0，问接收端能否发现？ （3分）

2. 在数据传输速率为50kb/s的卫星信道上传送长度为1kbit的帧，假设确认帧总由数据帧捎带，卫星信道端到端的单向传播延迟为270ms，试计算下列情况下的信道利用率：

1）停止-等待协议。（5分）

2）后退N帧协议，发送窗口的大小为7。（5分）

3. 一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gb/s，电缆中的信号传播速率是200000km/s，若最小数据帧的长度减小800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要减少多少米？

四、分析设计题（每题10分，共30分，要求写出计算过程）

1. 一个TCP首部的数据信息（十六进制表示）为0x0D 28 00 15 50 5F A9 06 00 00 00 00 70 02 30 00 C0 29 00 00。TCP的首部的格式如下图所示。请以十进制回答:

| Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 源端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目的端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 确认号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 数据偏移 |  |  |  | 保留 |  |  |  |  |  | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN | 窗口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧急指针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填充 |  |  |  |  |  |  |  |

- 源端口号和目的端口号各是多少？（4分）

- 发送的序列号是多少？确认号是多少？（4分）

- TCP首部的长度是多少？（2分）

2. 某个网络地址块192.168.75.0中有5台主机A、B、C、D和E，A主机的IP地址为192.168.75.18，B主机的IP地址为192.168.75.146，C主机的IP地址为192.168.75.158，D主机的IP地址为192.168.75.161，E主机的IP地址为192.1 68.75.173，共同的子网掩码是255.255.255.240。请回答:

1）5台主机A、B、C、D、E分属几个网段？（2分）哪些主机位于同一网段？（4分）主机D的网络地址为多少？（2分）

2）若要加入第6台主机F，使它能与主机A属于同一网段，其IP地址范围是多少？ （注：除去全0和全1）（2分）

3. 主机1和主机2新建一个TCP连接，主机1的拥塞控制初始阈值是32KB，主机1向主机2始终以MSS = 1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送。主机2为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认。忽略段传输延迟，若主机2接收的数据全部存入缓存没有被被取走，试问主机1从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过1RTT、2RTT、3RTT和4RTT后的发送窗口大小分别为多少？（注：发送窗口大小由拥塞窗口大小和接收窗口大小共同决定）

附加题（30分。基本题达到85分以上，附加分有效）

假设一个可能的TCP攻击，TCP接收端按照如下方式私自篡改自身的TCP协议：当接收到一个N字节的报文时，将一个确认报文(ACK)拆分成M个确认报文返回给发送端，企图消耗发送端主机资源，使被攻击主机拒绝服务。其中，所有的确认报文包含全部确认信息，而每个拆分的确认报文包含独立的确认信息。假如M=2，当接收到一个包含序号1-1000字节的报文时，接收端不会发送一个序号为1001的确认报文，而是发送两个序号分别为501和1001的确认报文。

现在考虑一个正常的TCP发送端向该接收端发送数据，当发送端发送一个1500字节的报文，序号从1开始时，接收端返回三个确认报文（M=3），试问：

1）发送端接收到这三个确认报文之后，会继续发送几个报文？每个报文的序号分别是多少？（5分）

2）不考虑传输损失和传输时延，假设RTT的个数用n表示，拆分的确认报文用M表示，请推导出慢启动阶段发送端的发送窗口表达式。（10分）

3）请设计一种相应的反攻击协议。 (15分)